第二十一届北京市印刷行业职业技能大赛

平版印刷工初赛理论复习题

一、单项选择题（共100题）

- 1.灰平衡是由青、品红、黄三原色网点不同的百分比阶调值构成的，其中(  B  )原色的百分比阶调值大于其他两个原色的百分比。

A.黄                         B.青

C.品红                       D.黑

- 2.网点密度与实地密度之比越小，网点增大值（  A  ）。

A.越小                       B.不变

C.无关                       D.越大

- 3.LAB颜色模式是一种与（  B  ）无关的颜色模式。

A.工艺                       B.设备

C.设计                       D.环境

- 4.底色去除是指在四色复制中，减少图像（  B  ）的三原色比例，相应增加黑色量的工艺方法。

A.高光处                     B.暗调处

C.中间调处                   D.任意处

- 5.在胶印中，如果从表面能来分析，印版空白部分是高能表面，图文部分是低能表面，那么润湿液的表面能（  C  ）。

A.大于印版空白部分           B.小于两者

C.介于两者之间               D.大于两者

- 6.在下列的颜色特征中，其中(  A  )是其最主要的特征。

A.色相                       B.明度

C.饱和度                     D.灰度

- 7.色是(　A  )刺激人的视觉器官后所产生的一种生理感觉。

A.光                         B.颜料

C.电磁波                     D.染料

- 8.印刷中不会产生龟纹的网点是(  B  )。

A.调幅网点                    B.调频网点

C.圆形网点                   D.链形网点

- 9.印刷机上的操作人员最应该熟悉的色彩模式是（  B  ）。

A.RGB                        B.CMYK

C.Lab                        D.HSB

- 10.在同一条件下，60线/厘米比50线/厘米印刷时网点增大的(  A  )。

A.多                         B.一样

C.不相关                     D.少

- 11.当某一颜色与其他颜色叠印时，能够得到较大范围的色相和比较纯的色光，则此颜色特性是(  D  )。

A.强度好                     B.色差大

C.灰度小                     D.效率高

- 12.彩色物体形成的颜色是由(  C  )所决定的。

A.光谱的不同波长被等量吸收   B.光谱的不同波长被全部吸收

C.光谱对不同波长的选择吸收   D.光谱的所有波长均未被吸收

- 13.3M+2Y+1C=(  A  )。

A.暗红色                     B.黑色

C.白色                       D.灰色

- 14.消色是指(  C  )。

A.自然界的所有色             B.黑白色

C.黑、白及各种灰色           D.没有颜色

- 15.彩色印刷油墨调整遵从（  C  ）的原理。

A.混合色光                   B.加色法

C.减色法                     D.滤色

- 16.胶印过程中对于(  B  )的乳化非但不可避免，而且还是必要的。

A.水包油                     B.油包水

C.油水相混                   D.油水分离

- 17.稳定中间调和暗调的色彩通常是(  A  )。

A.黑版                       B.黄版

C.品红版                     D.青版

- 18.油墨与润湿液不相溶，是由于油墨与润湿液的（  B  ）。

A.极性相似                   B.极性不相似

C.比重相差小                 D.比重相差大

- 19.卷筒纸印刷在高速不停机更换卷筒纸时，要求新、旧纸带在（  B  ）的条件下完成换纸。

A.加速                       B.等速

C.减速                       D.高速

- 20.无水胶印所用印版的非图文部分是由(  B  )构成。

A.金属                       B.硅胶

C.铬层                       D.砂目

- 21.胶印用润湿液的电导率控制在(  C  )时比较适合。

A.200～500μs/cm             B.400～700μs/cm

C.700～1200μs/cm            D.2000～3000μs/cm

- 22.热敏CTP印版在波长(  A  )的红外光谱区内曝光成像。

A.800～l100nm                B.700～900nm

C.500～700nm                 D.400～450nm

- 23.控制CTP制版质量的关键是(  A  )。

A.网点复制                   B.套准精度

C.防止脏版                   D.图文位置

- 24.印刷以文字为主的印刷品时，其纸张白度(  A  )。

A.不宜太高                   B.不宜太低

C.要高                       D.要低

- 25.印刷机速度愈快，整体给水量与给墨量应（  A  ）。

A．增加                      B.减少

C.不变                       D.无关联

- 26.UV印刷属瞬间干燥方式，UV印刷的油墨完全光固化时间仅需(  B  )。

A.零点几秒                   B.几秒

C.几十秒                     D.约2分钟

- 27.生产中胶印机是通过滚筒间（  C  ）反映和度量印刷压力的大小。

A.线压力　  　               B.面压力

C.压缩变形量                 D.总压力

- 28.胶印印张背面蹭脏的主要原因是印张上的油墨印迹(  B  )。

A.光固化干燥过慢             B.氧化聚合干燥过慢

C.挥发干燥过慢               D.渗透干燥过慢

- 29.润湿液表面张力常用的单位是(  B  )。

A.伽马值                     B．N/m（牛顿／米）

C.焦耳                       D.接触角

- 30.胶印机的零点是指(  A  )。

A.递纸牙开始咬纸点           B.递纸牙与压印滚筒的交接点

C.递纸吸嘴开始放纸点         D.压印滚筒叼牙闭合点

- 31.销联接的应用不包括（  C  ）。

A.定位                       B.安全

C.定心                       D.传递扭矩

- 32.递纸牙与压印滚筒叼牙交接纸张时要求速度相等，递纸牙与滚筒叼牙共同控制纸张的时间一般为(  C  )。

A.0.1°～0.2°               B.0.3°～0.5°

C.1°～2°                   D.3°～5°

- 33.在机器运行过程中能够实现轴与轴之间分离的装置是（  D  ）。

A.联轴器                     B.制动器

C.驱动器                     D.离合器

- 34.印刷设备诊断的判定标准用(  C  )方法进行。

A.参考、设定、质量判定标准   B.参考判定标准

C.绝对、相对、类比判定标准   D.类比判定标准

- 35.胶印机输墨系统的匀墨系数是指 (  D  )。

A.所有墨辊表面积之和与印版面积之比

B.所有硬质墨辊表面积之和与印版面积之比

C.所有软质墨辊表面积之和与印刷面积之比

D.所有匀墨部分墨辊表面积之和与印版面积之比

- 36.调节着墨辊与印版滚筒和串墨辊之间的压力时应 (  C  )。

A.先调节着墨辊与印版滚筒的压力

B.先调节串墨辊与印版滚筒的压力

C.先调节着墨辊与串墨辊的压力

D.同时调节着墨辊与印版滚筒和串墨辊的压力

- 37.为了防止固定吹嘴吹松纸堆时纸张向前移动，通常单张纸给纸机的前挡纸板要高于纸堆 (  B  )较为合适。

A.2mm～3mm                   B.4mm～6mm

C.7mm～9mm                   D.10mm～12mm

- 38.印刷滚筒离合压时间取决于(  D  )。

A.离合压指令时间             B.离合压位置

C.机器开始工作时间           D.离合压指令时间和离合压位置

- 39.纸带张力闭环控制系统与开环控制系统最主要的区别是增加了（  B  ）。

A.检测系统                   B.反馈系统

C.调节系统                   D.控制系统

- 40.无轴传动系统的组成中不含有（ B ）。

A.伺服驱动                   B.变送器

C.移动控制卡                 D.伺服电机

- 41.递纸叼牙的咬纸距离为(  C  )左右较为合适。

A.3mm                        B.4mm

C.5mm                        D.6.5mm

- 42.印刷机调节机构经常利用机械的自锁性，（  C  ）机构具备自锁性。

A.直齿轮                     B.斜齿轮

C.蜗轮蜗杆                   D.圆锥齿轮

- 43.纸带张力变大时，浮动辊的运动方向应使纸路向（  B  ）的方向变化。

A.加大                       B.减小

C.不变                       D.以上均不对

- 44.无轴传动的特点是（  A  ）。

A.分散管理，集中控制         B.集中管理，分散控制

C.分散管理，分散控制         D.集中管理，集中控制

- 45.纸张的吸墨性越大，干、湿墨之间的密度值变化(  B  )。

A.越小                       B.越大

C.一样                       D.略小

- 46.为增加纸张的抗水性和表面强度，经常加入的辅料为（  B  ）。

A.填料                       B.胶料

C.染料                       D.纤维

- 47.气垫橡皮布大多为四层结构，微孔气垫层处于(  C  )层。

A.表面                       B.第二

C.第三                       D.最底

- 48.胶印橡皮布的有效期以成品完成日期开始计算为（  B  ）。

A.1年                        B.1~1.5年

C.1.5~2年                    D.3年以内

- 49.油墨传递过程中，产生飞墨现象与油墨相关的性能是(  A  )。

A.黏性                       B.流动性

C.黏度                       D.饱和度

- 50.纸张稍偏碱性，对油墨有一定的(  A  )作用。

A.催干                       B.止干

C.减黏                       D.防乳化

- 51.纸张的（  C  ）是指纸张在外界的压力作用解除后，能够恢复原状或产生变形的性能。

A.含水量                     B.伸缩性

C.弹塑性                     D.平滑度

- 52.能精确地反映润湿液浓度变化的是(  B  )。

A.表面张力                   B.电导率

C.水的硬度                   D.pH值

- 53.油墨开始层流时所需要施加的最小作用力，称为油墨的(  A  )。

A.屈服值                     B.触变性

C.流变性                     D.流动度

- 54.油墨随外力作用而流动性逐渐发生变化的性能，被称为油墨的(  A  )。

A.触变性                     B.流动性

C.黏滞性                     D.延展性

- 55.油墨随着温度升高或降低而变软或变硬主要与油墨的(  B  )有关。

A.适性                       B.黏度

C.触变性                     D.黏性

- 56.在平滑度高的纸张表面印上湿油墨待其干燥后，墨色会(  D  )。

A.变深                       B.变浅

C.无变化                     D.改变色相

- 57.在无线胶订工艺中目前应用最多的胶黏材料是(  A  )热熔胶。

A.EVA                        B.PUR

C.PVAC                       D.PVA

- 58.UV油墨中最容易光固化的是(  B  )。

A.黄墨                       B.品红墨

C.青墨                       D.白墨

- 59.印刷复制的阶调用网点面积百分比表示，精细印刷品亮调再现的网点面积百分比为(  A  )。

A.2%～4%                     B.0.2%～0.4%

C.5%～7%                     D.8%～10%

- 60.按照GB/T 34053.3-2017 “纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分：图书期刊”，胶印正文印刷的套印允许误差为(  C  )。

A.≤O.Olmm                   B.≤O.10mm

C.≤0.20mm                   D.≤0.30mm

- 61.按照GB/T 34053.3-2017 “纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分：图书期刊”，在L≤50的情况下，印刷同色接版色差∆Eab技术要求为 (  C  ) 。

A.≤3.0                      B.≤4.0

C.≤5.0                      D.≤6.0

- 62.按照GB/T 34053.3-2017 “纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分：图书期刊”，书芯跨页接版位置误差技术要求为(  B  )。

A.≤1.0mm                    B.≤1.5mm

C.≤2.0mm                    D.≤2.5,,

- 63.观察印刷品使用的光源的色温要求为(  C  )。

A.约4000K                    B.约5000K

C.约6500K                    D.约7000K

- 64.同一颜色印刷品在色温3800K和6500K光源照射下观察会出现 (  B  )。

A.纯度不同                   B.色相不同

C.光泽不同                   D.亮度不同

- 65.反射密度仪适合测量(  A  )。

A.实地密度                   B.图文重影

C.墨层干燥                   D.油墨乳化

- 66.按照GB/T 34053.3-2017 “纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分：图书期刊”，胶印封面印刷的套印误差为(  B  )。

A.≤O.Olmm                   B.≤O.10mm

C.≤0.20mm                   D.≤0.30mm

- 67.按照GB/T 34053.3-2017 “纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分：图书期刊”，印刷品模切位置误差为(  D  )。

A.≤O.2mm                    B.≤O.3mm

C.≤0.4mm                    D.≤0.5mm

- 68.按照GB/T 34053.3-2017 “纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分：图书期刊”，在L＞50的情况下，印刷同批同位置色差∆Eab技术要求为 (  D  ) 。

A.≤3.0                      B.≤4.0

C.≤5.0                      D.≤6.0

- 69.观察印刷品时，观察角度与印刷品表面法线的夹角呈(  C  )。

A.15°                       B.30°

C.45°                       D.90°

- 70.卷简纸胶印印刷的阶调值总和要求小于或等于(  C  )。

A.220%                       B.260%

C.300%                       D.350%

- 71.中间调指图像中明暗相交的部位，在印刷品中其网点在(  B  )之间。

A.30~70％                    B.40~60％

C.20~50％                    D.40~70％

- 72.测定彩色印刷品上黄色油墨的密度时，在密度计上安装的是（  C  ）滤色片。

A.红色                       B.绿色

C.蓝色                       D.黄色

- 73.一旦发生电器原因造成的火灾，必须用(  B  )进行扑灭。

A.水                         B.干粉灭火器

C.泡沫灭火器                 D.酸碱灭火器

- 74.胶印安全生产规范化包括(  A  )。

A.防火安全、人身安全、设备安全、质量安全

B.操作安全、人身安全、防火安全、质量安全

C.工艺安全、防火安全、人身安全、设备安全

D.工艺安全、防火安全、质量安全、设备安全

- 75.我国第一个《印刷业管理条例》是由（  A  ）发布的。

A.国务院                    B.新闻出版署

C.文化部                     D.中国印刷总公司

- 76.接地保护线的颜色必须为(  A  )。

A.黄绿双色                   B.黄色

C.黑色                       D.红色

- 77.凡是低于（  B  ）的交流电均可认定为安全特低电压。

A.50V                        B.36V

C.24V                        D.12V

- 78.为了提高分纸吸嘴和递纸吸嘴纸张交接的稳定性和准确性，现代高速单张纸给纸机的递纸吸嘴传动普遍由（  B  ）机构驱动。

A.凸轮弹簧                   B.共轭凸轮

C.偏心机构                   D.曲柄滑块

- 79.软打样是指（  C  ） 。

A.胶片打样                   B.薄纸打样

C.屏幕打样                   D.数字打样

- 80.目前最新提出的清洁生产目标是（  D  ）。

A.节能、降耗、减排、增效     B.节能、降损、减污、提质

C.节能、降耗、减排、提质     D.节能、降耗、减污、增效

- 81.为了提高单张纸胶印机在高速下的运动稳定性和纸张交接精度，普遍采用（  D  ）递纸牙。

A.旋转式                     B.上摆偏心摆动式

C.直接式                     D.下摆定心摆动式

- 82.多色印刷时无论采用何种网角都会产生龟纹，但如果能使网线夹角大于（  C  ），可以有效控制龟纹对图像的影响。

A.13.5°                     B.15.5°

C.22.5°                     D.17.5°

- 83.现代单张纸胶印机输纸板台上的输纸皮带使用带孔输送皮带，这种给纸机通常采用的输纸方式为（  A  ）输纸。

A.负压                       B.连续

C.正压                       D.间歇

- 84.凡是两种色光相加呈现白光时，这两种色光称为互补色。绿光的补色是（  B  ）。

A.Y色光                      B.M色光

C.R色光                      D.C色光

- 85.印刷机离合压通常利用偏心轴承转动改变滚筒中心距的方法实现，三滚筒胶印机离合压偏心轴承安装在（  C  ）滚筒轴端。

A.印版                       B.压印

C.橡皮                       D.收纸

- 86.网点的大小通常采用网点面积覆盖率来表示，当网点面积覆盖率相同时，网线数与实际网点大小的关系是（  A  ）。

A.网线数越高网点越小         B.网线数越低网点越小

C.网线数高低与网点大小无关   D.以上均错误

- 87.纸带张力是影响卷筒纸胶印机印刷质量的重要因素，除制动装置外，卷筒纸胶印机（  B  ）是产生纸带张力的主要装置。

A.调整辊                     B.驱动辊

C.导纸辊                     D.阻尼辊

- 88.网点搭角会导致图像阶调的跳跃变化，不同形状的网点会在不同的阶调值范围下产生搭角，（  D  ）网点在约75%的地方搭角。

A.方形                       B.菱形

C.椭圆形                     D.圆形

- 89.油墨的透明度取决于油墨中（  A  ）折射率的差值，并与颜料的分散度有关。

A.颜料与连结料               B.填料与连接料

C.颜料与填料                 D.颜料与助剂

- 90.胶印水/墨平衡是指(  B  )的水/墨平衡。

A.乳化前                     B.乳化后

C.水/墨互不浸润              D.水/墨量相等

- 91.在润滑良好的封闭齿轮传动中，齿轮工作一段时间后，在轮齿工作表面产生的细小凹坑称为（  D  ）。

A.齿面变形                   B.齿面胶合

C.齿面磨损                   D.齿面点蚀

- 92.（  B  ）是指印刷的线条旁边出现的较浅线条或印刷网点旁边出现的侧影。

A.条痕                       B.重影

C.墨杠                       D.白杠

- 93.印版滚筒轴向套准系统的调节是对（  C  ）作轴向位置位移来达到的。

A.滚筒斜齿轮                 B.偏心轴套

C.印版滚筒                   D.印版

- 94.雨后天空中悬挂着的彩虹是阳光照射在无数小水珠的曲面上所产生（  D  ）现象。

A.光谱功率分布               B.光的折射

C.光的反射                   D.光的色散

- 95.卷筒纸胶印机的折页机中，三角板的作用是完成纸带的（  B  ）。

A.纵切                       B.纵折

C.横切                       D.横折

- 96.下列关于印刷图像说法不正确的是 (  A  )。

A.印刷图像从远处看是连续的，因此它是一种连续调的图像

B.印刷表现图像的最小单元是网点

C.印刷图像所表现的色彩范围要比电脑显示屏所能显示的色彩范围要小

D.如果印刷压力加大，会使印刷图像的网点增大率加大

- 97.色彩管理有三个“C”，以下（  D  ）不是。

A.校准（Calibration）        B.描述（Characterization）

C.转换（Conversion）         D.构建（Construction）

- 98.UV油墨的固化干燥过程属于（  A  ）。

A.光化学反应                 B.纯物理反应

C.光催化反应                 D.纯化学反应

- 99.滚枕的作用不包含（  C  ）。

A.安装的基准                 B.检查包衬的基准

C.便于调压                   D.提高稳定性

- 100.按照“印刷工业大气污染物排放标准”（DB11/ 1201—2023），印刷企业在密闭生产车间的进出口应安装微差压表，且负压不应低于 （ B ）。

A.2Pa                        B.3Pa

C.5Pa                        D.10Pa

二、判断题（共100题）

- 1.网点面积百分比不变时，随着网线数的增加，其网点边缘总长度会降低。（ × ）

- 2.圆型网点的百分之五十部位是印刷中网点扩展跳跃部位。（ × ）

- 3.阶调值总和在印刷上表现为印刷油墨总量。（ √ ）

- 4.分辨率是图像复制再现原稿细部的能力。（ √ ）

- 5.黏度是指油墨在印刷过程中，墨辊与墨辊之间，墨辊与印版之间，印版与被印物之间，在油墨膜层分离的瞬间，油墨分子内产生一种抵抗墨层分离的力。（ × ）

- 6.在四色复制中，减少图像暗调处的三原色比例，相应增加黑色墨的工艺方法被称为底色去除。（ √ ）

- 7.如果任意两种颜色油墨混合后能得到黑色，那么就称这两种油墨的颜色为互补色。（ √ ）

- 8.调频网点的排列是有规律的。（ × ）

- 9.通常加网线数在100～120线/厘米的调幅网点可称为精细网点。（ √ ）

- 10.色彩管理是统一的管理和调整颜色，保证工作流程中颜色的一致性，实现从扫描、打样、印刷整个过程的颜色完全匹配。( √ )

- 11.灰成分替代是指印刷时用灰色油墨印刷。( × )

- 12.印刷品网点成像是利用了人眼的有限分辨率。( √ )

- 13.黑色的饱和度比白色饱和度高。（ × ）

- 14.印刷套准只影响图片的清晰度和层次再现，不影响图片的色彩再现。（ × ）

- 15.等量的CMY组合不等于灰色，一般青版略高才能达到视觉上的灰色。（ √ ）

- 16.胶印印刷压力与油墨转移率是呈线性变化的，即印刷压力越大，油墨转移率就越大，印刷质量就越好。（ × ）

- 17.印刷方法很多，总体上分为模拟印刷和数字印刷两大类。（ √ ）

- 18.利用墨键开度与墨斗辊转速，皆可控制供墨量大小。（ √ ）

- 19.印刷行业加强环保的重要举措是源头治理，如胶印、柔印等采用水性油墨就是其中之一。（ × ）

- 20.墨量太大会使印版表面起脏，但水量太大也会起脏。（ √ ）

- 21.油墨的屈服值越大，匀墨和下墨会越好，印刷网点的再现也会越好。（ × ）

- 22.不走滚枕（肩铁）的印刷机意味着滚枕彼此不接触，有助于减小滚筒滚压时的冲击振动。（ × ）

- 23.在轴制动方式下，随着纸卷半径的不断减小，要保持纸卷的张力不变，纸卷的制动力要随之变小。（ × ）

- 24.多色印刷的色序安排，原则上是先印专色，后印四色。( × )

- 25.胶印油墨的乳化不仅是不可避免的，而且是胶印油墨传递所需要的，绝对不乳化的油墨是不能用于胶印工艺的。( √ )

- 26.条痕是出现在网目调平面上与滚筒轴向平行的条状印痕，是胶印印品故障。( √ )

- 27.相同的版面，墨层厚度越厚，用水量也相应增加。( √ )

- 28.输墨系统的响应时间与墨路长短和图文覆盖率有关。（ × ）

- 29.四色胶印所使用的油墨，按照各机组的顺序，印刷时应使油墨的黏度逐渐升高。（ × ）

- 30.当印刷车间温度高相对湿度低而纸张含水量高时，纸张会出现“紧边”。（ √ ）

- 31.胶印机墨斗刀片的倾斜度对供墨性能有一定影响。( √ )

- 32.胶印机上消除鬼影的机械方法是采用串动着墨辊。 ( √ )

- 33.输墨性能静态指标主要包括系统响应时间和系统稳定时间。( × )

- 34.单张纸胶印机印刷滚筒离合压可以在滚筒任意的对应位置进行。( × )

- 35.胶印机上调节下串墨辊之间的压力时，应遵从调压独立性原则，即先调节着墨辊与下串墨辊之间的压力，再调节着墨辊与印版滚筒之间的压力。( √ )

- 36.递纸牙与印刷滚筒交接纸张时的共同作用时间是递纸牙与印刷滚筒咬牙的共同咬纸时间。( √ )

- 37.斜齿轮传动在开始接触和脱离时都会降低冲击，比直齿轮传动平稳，但承载能力小。( × )

- 38.润滑油的黏度随着温度的升高而降低。（ √ ）

- 39.更换气动元件时，必须考虑气压的大小。（ √ ）

- 40.卷筒纸胶印机的零速自动接纸是指印刷机在完全静止的状态下进行自动接纸。（ × ）

- 41.通常所说的单张纸胶印机走肩铁，是指橡皮滚筒肩铁分别与印版滚筒和压印滚筒肩铁彼此接触的安装方式。（ × ）

- 42.变速输纸是为了解决高速印刷机在输纸板台上输纸速度过高时带来定位稳定性不好所采用的输纸方式。（ √ ）

- 43.浮动辊的作用是平缓和消除纸带内部存在的急剧波动。（ × ）

- 44.递纸牙叼力的调节，应遵循先中间后两边的原则。（ √ ）

- 45.印刷机速度越快，要求所用纸张的抗张强度应越大。( √ )

- 46.润湿液的浓度变化与其电导率变化存在一种线性关系，即浓度越大，电导率越小。( × )

- 47.压纹纸对油墨的接受性能较好，因此油墨的转移量较大。( × )

- 48.印刷铝箔纸时，最好选择铝箔纸专用油墨。( √ )

- 49.一般印刷品光泽都随承印物的吸收能力的增加而增强。( × )

- 50.纸张的pH值越低，阻碍油墨氧化聚合干燥过程越严重。( √ )

- 51.胶印油墨具有触变性对印刷油墨的传递效果是不利的。( × )

- 52.与普通橡皮布相比，气垫橡皮布可使用较小的压力获得较大的压缩量。( × )

- 53.胶印润版液的作用之一是用来降低印版表面的温度。（ √ ）

- 54.所谓纸张含水量是指纸张所含水分的重量。（ × ）

- 55.胶印胶辊保管时应将胶辊四周用纸或塑料薄膜包裹，禁止胶辊与酸、碱、盐、油、溶剂和空气接触，以防老化。（ √ ）

- 56.润版液的酸性越强，印迹墨层干燥需要的时间也会延长。（ √ ）

- 57.纸张耐折度与纤维排列的方向有关，其纵向耐折度高于横向耐折度。（ √ ）

- 58.胶印油墨黏性过大时容易造成传墨不良、油墨乳化、浮脏等印刷故障。（ × ）

- 59.用PH值大小来衡量润版液的浓度高低是不精确的。（ √ ）

- 60.分光光度计只能测量颜色表面的光谱。( × )

- 61.印刷质量评价主要是针对原稿的复制再现性。( × )

- 62.主观评价方法主要是以复制品原稿为基础，对照样张，根据评价者的心理承受做出评价。( √ )

- 63.分辨率是图像复制再现原稿细部能力的指标。( √ )

- 64.色差、灰度及色效率能较好地评价色彩再现性，同时也能评定层次和清晰度。( × )

- 65.密度计中的滤色片颜色通常和所测油墨的颜色呈补色。( √ )

- 66.通常印刷品的网目阶调值与制版原版的网目阶调值之差构成了网点增大。( √ )

- 67.实地密度只能反映油墨的厚度，不能反映出印刷中网点大小的变化。（ √ ）

- 68.相对反差K是在0~1之间变化的，K值越大网点增大值也越大。（ × ）

- 69.网线数越少，网线越细，形成的网点越小，表现细微层次的能力越强。（ × ）

- 70.印刷时叠印率数值越高表明叠印效果越好。（ √ ）

- 71.所谓阶调是指图像和文字整体明暗对比的密度变化。（ × ）

- 72.现代单张纸印刷机普遍采用重叠式输纸的主要原因是可以提高纸张输送的平稳性，延长定位时间，适合高速印刷。（ √ ）

- 73.我国安全生产管理体制特别强调群众监督。( × )

- 74.安全生产责任制是根据“管安全的必须管生产”的原则来制定的。 ( × )

- 75.目前印刷企业都在关注生态印刷，积极研发低碳的绿色印刷方式。( √ )

- 76.任何一种职业都是职业职责、职业权利和职业利益的统一体。（ √ ）

- 77.绿色环保印刷无论是从长远和短期来看均有利于企业的发展。（ √ ）

- 78.职业道德具有特殊性、稳定性、复杂性和多样性的特点。（ × ）

- 79.集中供墨是一种有助于清洁生产的新技术，但目前并非适合所有胶印印刷企业。（ √ ）

- 80.数字印刷是一种无版、无压、完全环保型的印刷工艺技术。（ × ）

- 81.一切物体本身皆有颜色，光照射在物体上使其颜色更鲜艳。（ × ）

- 82.现代卷筒纸胶印机经常采用轴制动装置，在纸卷展开过程中无需调整制动力。（ × ）

- 83.印刷过程中网点增大值在不同阶调处是不同的。（ √ ）

- 84.在印刷品上形成的墨膜厚度不同，对光线的反射率也有所不同。（ √ ）

- 85.单张纸胶印机都配有两个侧规，目的是可轮换使用，减少装置磨损。（ × ）

- 86.纸张的定量是一张全张纸的重量。（ × ）

- 87.胶印的技术难点在于控制水墨平衡，一名优秀的胶印机操作者，不是擅长于墨量的控制，而是看他对水量的控制如何。（ √ ）

- 88.数码打样与传统打样都是用C、M、Y作为色料三原色，都是用减色法复制，但不用网点呈色。（ × ）

- 89.根据设备的磨损规律，正常磨损期越长，零、部件的使用寿命越短。（ × ）

- 90.CTP直接制版技术的关键归纳为激光技术、版材技术和工作方式。（ √ ）

- 91.网线角度不匹配会出现龟纹，但不影响印刷品的阶调、层次。（ × ）

- 92.轴承是用来支承轴及轴上零件、保持轴的旋转精度和减少转轴与支承之间的摩擦和磨损。（ √ ）

- 93.胶印机上通过给印张之间喷粉来增加印张间的氧气存留，有利于油墨干燥，防止背面沾脏，因此喷粉量越多越好。（ × ）

- 94.胶印机的印刷压力来源于橡皮滚筒上橡皮布和包衬发生压缩变形后所产生的弹力。（ √ ）

- 95.减震辊的作用是平缓和消除纸带的急剧波动，稳定纸带张力。（ √ ）

- 96.纸张吸墨性强弱主要取决于纸张纤维种类的配比和纤维之间的间隙。（ √ ）

- 97.橡皮布卷紧装置采用蜗轮蜗杆的目的是利用其机构的自锁性，以防治卷轴的松脱。（ √ ）

- 98.胶印油墨要求有很强的抗水性，从工艺角度上来说，其抗水性是越强越好。（ × ）

- 99.与上摆式前规相比，下摆式前规具有稳定性好，定位时间长，调节方便等特点。（ × ）

- 100.相位串墨是指不同串墨辊的横向换向是以一定相位差间隔进行，改善同时换向带来的冲击振动，提高印刷机性能。（ √ ）

三、多项选择题（共40题）

- 1.以下（ A、B、D、E、F ）属于印刷的基本功能包括。

A.记录性                      B.复制性

C.预测性                      D.传播性

E.功能性                      F.显示性

- 2.印刷相对反差值K在0~1之间变化，K值(  A  )，说明网点密度与实地密度之比越小，网点增大值(  B  )。

A.越大                        B.越小

C.相等                        D.不变

- 3.彩色数码打样是（ B、C、D ）综合应用的结果。

A.颜色显色技术                B.彩色打印技术

C.计算机技术                  D.色彩管理技术

- 4.热敏CTP使用的版材分为（ B、D ）。

A.光聚合型                    B.热分解型

C.银盐扩散型                  D.热交联型

- 5.选择图像加网线数时应考虑到（ A、B、C、D ）。

A.产品质量要求                B.视距远近

C.用纸质量                    D.印刷设备

- 6.印刷品在阳光下呈现的彩色是由于印刷油墨不同程度地选择性吸收( A、C、E )色光后的反射色光表现。

A.红色                        B.黄色

C.绿色                        D.青色

E.蓝色                        F.品红

- 7.两色光混合呈白光，这两种色光可分别是( C、D )。

A.红与黄                      B.青与橙

C.黄与蓝                      D.青与红

E.蓝与品红                    F.黄与品红

- 8.光的物理性质取决于它的波长和能量，波长决定了光的（ A ），能量决定了光的（ B ）。

A.颜色                        B.强度

C.纯度                        D.饱和度

- 9.调频网点比调幅网点表现图像的优势为（ A、C ）。

A.网点小，分辨率高

B.网点细小，网点增大减小

C.网点随机分布，支持更多色印刷

D.网点形状与分布无规律，便于放大镜观察

- 10.常用加网线数的计量单位为（ A、C ）。

A.LPI                         B.DPI

C.l/cm                        D.Hz

- 11.有主轴网点是指（ A、B ）网点。

A.菱形网点                    B.椭圆形网点

C.方形网点                    D.圆形网点

- 12.生产中最常用的印刷压力表示方法有( C、D )。

A.面压力                      B.线压力

C.压缩变形量                  D.接触区宽度

E.点压力

- 13.除胶印外，下列属于平版印刷范畴的是(  A、B、C   )。

A.直接平印                    B.无水胶印

C.珂罗版印刷                  D.柔性版印刷

E.静电印刷                    F.转移印刷

- 14.在胶印过程中，润湿是指印版表面的气体被( A、B )取代的过程。

A.润湿液                      B.油墨

C.树胶                        D.连接料

- 15.（ A、C、E ）属于输墨系统的静态性能指标。

A.匀墨系数                    B.系统稳定时间

C.打墨线数                    D.系统相应时间

E.着墨率                      F.系统反馈时间

- 16.( A、C )的物质彼此相溶。

A.化学结构相似                B.物理性质相似

C.分子极性相似                D.分子量相似

- 17.润滑剂对胶印机有( A、C )的作用。

A.降低摩擦系数，提高机器使用寿命

B.降低摩擦系数，有利于加速运转

C.有助于散热

D.有助于降噪

- 18.胶印机的定期检查主要包括( A、B、D )。

A.电器检查                    B.润滑检查

C.运行状况检查                D.易损件检查

- 19.卷筒纸印刷机上的自动接纸方式分为（ A、B ）

A、高速自动接纸               B、零速自动接纸

C、匀速自动接纸               D、变速自动接纸

- 20.印刷滚筒轴端轴承的主要作用是（ A、B、D ）

A.适合高速                    B.承受载荷

C.传递动力                    D.满足离合压和调压要求

- 21.印刷机无轴传动也可称为（ A、B、C、D ）。

A.电子轴传动                  B.独立传动

C.伺服传动                    D.无机械长轴传动

- 22.UV胶印油墨主要由( A、B、C、D )组成。

A.光敏树脂                    B.活性稀释剂

C.光引发剂                    D.颜料

E.干燥剂                      F.溶剂

- 23.根据涂布加工方式，涂布机可分为( A、B、D )。

A.联机型                      B.兼用型

C.混合型                      D.脱机型

- 24.胶印油墨是一种由( A、B、D )等均匀混合而成的粘流体物质。

A.连接料                      B.助剂

C.溶剂                        D.颜料

- 25.油墨的流动性是油墨的( A、B、C )所决定的。

A.黏度                        B.屈服值

C.触变性                      D.拉丝性

- 26.胶印橡皮布老化的现象主要表现在（ A、B、D ）。

A.表面光滑硬化，失去弹性      B.亲油性下降

C.压痕                        D.网点印不齐全，印迹空虚

- 27.由纸张因素引起色偏的原因主要是( A、C )。

A.吸墨性                      B.含水量

C.白度                        D.表面张力

- 28.纸张撕裂度与纸张自身性能相关的是（ B、D ）。

A.纸张的平滑度                B.纸张纤维排列方向

C.纸张的幅宽                  D.纸张紧度

- 29.印刷复制品的外观质量要求是( A、C )。

A.版面干净，无脏迹            B.网点清晰，角度正确

C.文字完整，清楚，位置准确    D.颜色要符合付印样

E.网点增大率小

- 30.印刷设备诊断技术的工作程序为（ A、B、C、D ）

A.信号检测                    B.特征提取

C.状态提取                    D.预报决策

- 31.色彩管理的实施过程是（ B、C、D  ）

A.数码打样                    B.特性化

C.色彩转换                    D.设备校正

- 32.观察印刷品色彩需要的环境是（ A、B、C、E ）等。

A.把周围的环境干扰减至最低

B.进入观察环境后，要有适应环境的时间

C.观察角度应成45°或90°

D.营造鲜艳的色彩氛围

E.使用D65光源

- 33.叠印率可以通过测定（ A、D ）来计算。

A、各色油墨的密度             B、各色油墨的颜色

C、油墨的叠印颜色             D、油墨的叠印密度

- 34.控制色序的主要目的是（ A、C ）。

A.补偿三原色墨缺陷，减小偏色  B.保证印刷品的阶调层次

C.避免印刷故障                D.获得更高的清晰度

- 35.观察印刷品时，光源与印刷品表面应该呈（ C、D ）角度。

A.15°                        B.30°

C.45°                        D.90°

- 36.胶印是复杂的印刷过程，机长应具备处理各种问题的能力，这些能力除观察力和判断力外，还应包括(  A、D、E  )。

A.质疑力                      B.分析力

C.敏捷力                      D.思考力

E.适应力

- 37.操作规程的制订一般要包括(  A、B、C、D )。

A.操作前的准备                B.操作过程的要求

C.操作结束的工作              D.质量检验的要求

E.设备的使用寿命

- 38.严格执行（ A、C、D ）是平版印刷工职业道德中关于培养工作程序意识和工作作风意识方面修养的基本要求。

A.工作规范                    B.工作习惯

C.工作程序                    D.工艺要求

- 39.印刷油墨属于能量固化干燥的有（ A、C、D ）。

A.UV-LED干燥油墨              B.红外干燥油墨

C.LED干燥油墨                 D.紫外干燥油墨

- 40.（ B、D ）属于印刷源头污染治理措施。

A.采用自动清洗工艺            B.选用低排放的洗车水

C.采用UV光解技术             D.采用水性柔印油墨