第二十一届北京市印刷行业职业技能大赛

数字印刷工初赛理论复习题

一、单项选择题（共100道题）

- 1.新闻出版总署、环保部发布《关于实施绿色印刷的公告》的时间是（ A ）。

A. 2011年10月8日         B. 2012年10月8日

C. 2013年10月8日         D. 2022年03月1日

- 2.绿色印刷是指（ A ）。

A.对生态环境影响小、污染少、节约资源和能源的印刷方式

B.对生态环境影响小、低排放、节约资源的印刷方式

C.对生态环境影响小、污染少、节约纸张的印刷方式

D.对生态环境影响小、排放少、节约能源的印刷方式

- 3.清洁生产的八字方针是什么？（ C ）。

A.节能、环保、减排、能效

B.绿色、节能、环保、发展

C.节能、降耗、减污、增效

D.节省、降耗、减排、绿色

- 4.绿色印刷强调在印刷产品的整个生命周期过程中，始终坚持的宗旨理念是（ B ）。

A.绿色环保                 B.以人为本

C.可持续发展               D.清洁生产

- 5.VOCs是指（B）。

A.有机化合物               B.挥发性有机化合物

C.碳排放                   D.挥发气体

- 6.绿色印刷的基本特征是（ A ）。

A.减量与适度、无毒无害、无污染与无公害

B.节能减排、健康环保

C.无污染、少排放、降能耗

D.节能、降耗、减排、增效

- 7.饱和度是指颜色的（ A ）。

A.纯度                     B.灰度

C.黑度                     D.色偏度

- 8.印前工作人员最为熟悉的色彩模式是（ A ）。

A.RGB                      B.LAB

C.CMYK                     D.HSB

- 9.颜色的三属性是( C )。

A.色度、明度、饱和度		  B.色相、密度、饱和度

C.色相、明度、饱和度		  D.色相、明度、着色力

- 10.行业应用较为广泛的色差测量工具是（ A ）。

A.色度计                   B.分光光度计

C.透射密度计               D.反射密度计

- 11.常见的 UV 油墨数字印刷中的 UV 指的是（ C ）。

A.红外光                   B.可见光

C.紫外光                   D.日光

- 12.观察反射印刷品采用D65的光源，其相关色温约为（ C ）。

A.4500K                    B.5500K

C.6500K                    D.7500K

- 13.目测方式检查印刷品墨色时，主要影响因素之一是( A )。

A.照明光源 	             B.环境温度

C.相对湿度	                D.空气流动

- 14.依据GB/T 33259-2016《数字印刷质量要求及检验方法》，数字印刷品幅面对角线在60cm以下的精细产品，任意两色图像位置的套准误差要求（ C ）。

A.≤0.05mm                 B.≤0.10mm

C.≤0.07mm                 D.≤0.20mm

- 15.以下不属于数字印刷范畴的是（ D ）。

A.静电成像印刷             B.喷墨成像印刷

C.热成像印刷               D.柯式印刷

- 16.数字印刷主要应用领域不包括（ D ）。

A.按需印刷                 B.个性化印刷

C.可变数据印刷             D.长版大批量印刷

- 17.最适应多批次小批量、快速灵活、个性定制的印刷方式是（ D ）。

A.平版胶印                 B.凹版印刷

C.丝网印刷                 D.数字印刷

- 18.数字印刷机的（ C ）是输出良好印刷质量的前提和基础。

A.印刷速度                 B.设备品牌

C.设备稳定性               D.设备价格

- 19.碳粉成像印刷属于（ C ）印刷方式。

A.喷墨印刷                 B.无水胶印

C.静电成像印刷             D.干式印刷

- 20.影响数字印刷质量的关键因素有很多，但不包括下列哪一项因素（ D ）。

A.承印材料                 B.印刷速度

C.印刷设备                 D.油墨触变性

- 21.以下不属于主要数字印刷设备厂商的是（ A ）。

A.高斯                     B.惠普

C.佳能                     D.柯达

- 22.相比传统胶印设备，数字印刷设备在操作上（ D ）。

A.对操作经验要求非常高

B.一台机器需要至少3人操作

C.转单调试需要时间很长

D.操作相对智能和简单

- 23.数字印刷能兼容的印刷文件格式不包括（ B ）。

A.PDF                      B.MP4

C.Tiff                     D.PS

- 24.静电成像印刷的过程包括三个主要步骤，以下不属于其主要三大步骤的选项是（ D ）。

A.曝光                     B.显影

C.转印                     D.RIP 解析

- 25.色彩管理工作流程通常通过3C 步骤来完成，以下不属于3C 步骤的选项是（ B ）。

A.校准                     B.建模

C.特性化                   D.转换

- 26.书刊按需印刷领域的主流数字印刷技术为（ B ）。

A.传统胶印                 B.高速喷墨印刷

C.静电打印                 D.Indigo 技术

- 27.以下英文缩写不涉及数字印刷的选项是（ A ）。

A.CTP                      B. POD

C.PDF                      D.RIP

- 28.正度16开的尺寸产品，采用 A3幅面单张纸打印，拼版最多可以拼（ B ）个页面（2P为1个页面）。

A.1                        B.2

C.3                        D.4

- 29.数字印刷要求图片原稿的最低分辨率不得低于（ D ）。

A.200dpi                   B.1000dpi

C.500dpi                   D.300dpi

- 30.印前处理中的图像与图形区别主要表现在（ B ）。

A.叫法不同，实质是一样的

B.图像是由点阵组成，图形是由矢量表现的

C.图像与图形都是由点阵表现的

D.图像是彩色，图形是黑白的

- 31.不属于影响喷墨印刷质量的选项是（ D ）。

A.承印纸张                 B.喷头的状态

C.印刷速度                 D.曝光量的大小

- 32.不论单张纸还是卷筒纸数字印刷机，通常设备保养与维护内容不包括以下哪一项（ D ）。

A.纸路的清洁               B.设备的校正

C.印刷头的清洁             D.RIP 的重启

- 33.静电成像数字印刷其成像基本过程为（ D ）。

A.曝光→充电→显影→转印→定影→清理

B.转印→充电→曝光→显影→定影→清理

C.显影→充电→曝光→转印→定影→清理

D.充电→曝光→显影→转印→定影→清理

- 34.（ B ）是组成数字图像的最基本单位。

A.网点                     B.像素

C.显示点                   D.打印点

- 35.（　B　）不归属于数字原稿。

A.光盘中的图片             B.彩色照片

C.数码相机中的图片         D.电脑上下载的图片

- 36.从软件属性区分，（ C ）属于专业排版软件。

A.Illustrator              B.Photoshop

C.InDesign                 D.PowerPoint

- 37.除了（ B ）外，其余是产生色觉的三个基本要素。

A.光源的照射               B.眼睛视网膜

C.功能正常的视觉器官和大脑 D.呈现颜色的物体

- 38.图像压缩有无损压缩和有损压缩，（　B　）格式属于有损压缩。

A.EPS                      B.JPG

C.PSD                      D.TIFF

- 39.天头是指（　C　）至成品边沿的空白区域。

A.版心左边                 B.版心下边

C.版心上边                 D.版心右边

- 40.通常印刷物设计时都要预留（ B ）的出血。

A.2mm                      B.3mm

C.4mm                      D.1mm

- 41.CMYK颜色空间的色域要（ C ）RGB颜色空间。

A.大于                     B.等于

C.小于                     D.超过

- 42.A4是国际系列纸张大小的称谓，表示A系列全幅纸对折（裁切）（ A ）次。

A.4                        B.3

C.2                        D.6

- 43.色光三原色是( A )。

A.红、绿、蓝               B.红、黄、蓝

C.黄、品、青               D.红、黄、绿

- 44.所谓三级安全生产责任制是指 ( A )。

A.厂级、车间、班组人员     B.厂级、车间、机台人员

C.车间、班组、机台人员     D.厂级、车间、机台操作人员

- 45.爱岗敬业的具体要求主要是树立职业理想、强化职业责任、（ A ）。

A.提高职业技能             B.提高社会影响

C.提高个人收入             D.提高个人修养

- 46.企业采用三级保养制度，其中的一级保养指的是( A )。

A.日常例行保养             B.每周一次保养

C.每月一次保养             D.三个月一次保养

- 47.数字印刷机操作系统通常能够对上机承印物的基本参数进行预设定，但不包括（ B ）

A.克重                     B.纸张含水量

C.尺寸                     D.纸张类型

- 48.数字印刷的主要应用企业不包括（ C ）。

A.快印门店                 B.政府机关文印中心

C.薄膜印刷企业             D.综合印刷企业

- 49.（ D ）不属于喷墨数字印刷设备的组成部件的是

A.喷头                     B.喷墨驱动

C.墨粉盒                   D.激光头

- 50.数字印刷技术最早出现于20世纪（ D ）。

A.60年代                   B.70年代

C.80年代                   D.90年代

- 51.用一台 A4幅面黑白数字印刷机打印100本成品尺寸为A4的图书，内文总共300P（150页），该印刷机 A4双面打印速度为25张/小时。完成此批书内文的所有印刷共需（ C ）小时。

A.15                       B.5

C.10                       D.20

- 52.图像分辨率为200ppi，图像大小为2英寸*2英寸，则该图像总共包含的像素点数量为（ D ）。

A.800个                    B.10000个

C.120000个                 D.160000个

- 53.骑马订小册子为保证不出现白页，文件制作时要求页数必须为（ B ）的倍数。

A.2                        B.4

C.6                        D.8

- 54.数字印刷机对于生产环境的基本要求通常包括（ D ）。

A.温度和酸碱度             B.酸碱度和湿度

C.照明度和干燥度           D.温度和湿度

- 55.检查套印的准确度主要是查看（ A ）。

A.规矩线                  B.网点大小

C.墨色深浅                D.黑白对比

- 56.静电成像印刷技术中感光鼓起着关键作用，它的表面通常有一层（ C ）材料。

A.隔热                     B.热敏

C.光敏                     D.电阻

- 57.首届北京市数字印刷技能大赛举办于（ D ）年。

A.2015                     B.2016

C.2017                     D.2018

- 58.哪项（ C ）并非数字印刷的优势。

A.可变数据印刷             B.个性化印刷

C.大批量复制               D.按需印刷

- 59.国际上和我国都提倡的质量管理方法是（ D ）。

A.质量检查                 B.统计质量

C.全面质量管理             D.建立质量管理体系

- 60.图像文件格式中，（ D ）格式不支持嵌入ICC样本文件。

A.EPS                      B.PDF

C.JPEG                     D.GIF

- 61.色料混合后颜色的亮度会（ C ）。

A.提升                     B.不变

C.降低                     D.不确定

- 62.在Lab均匀颜色空间中，∆E为1.5～3.0，其色差程度为（ B ）。

A.微量                     B.轻微

C.能感觉到                 D.明显

- 63.红绿色盲患者不能分辨（ A ）之间的颜色差别。

A.红/绿                    B.黄/蓝

C.中性灰                   D.蓝天/白云

- 64.开本是印刷与出版界表示书刊（ C ）的术语。

A.纸张数量    　       B.纸张厚度

C.页面大小             D.纸张页码

- 65.一旦印刷设备发生电器火灾，必须使用（ C ）进行扑灭。

A.用水浇灭              B.泡沫灭火器

C.干粉灭火器               D.酸碱灭火器

- 66.调频网点表现不同阶调层次主要通过( D )。

A.网点大小                 B.网点角度

C.网点线数                 D.网点疏密

- 67.Indigo 数字印刷机从工作原理角度上是属于（ B ）。

A.喷墨数字印刷             B.静电成像数字印刷

C.热成像数字印刷           D.磁记录成像数字印刷

- 68.数字印刷技术已广泛应用于（ D ）领域。

A.出版物印刷               B.包装装潢印刷品印刷

C.其他印刷品印刷           D.前述三类印刷

- 69.为了弥补因印刷套印不准而造成两个相邻的不同颜色之间的漏白，印前处理会提供（ A ）功能。

A.陷印                     B.网点旋转

C.半色调模拟               D.图像平滑

- 70.对于环境标志认证，数字印刷企业采用（ A ）模式。

A.自我声明                 B.对照标准

C.第三方认证               D.前述均不是

- 71.目前，数字印刷企业（ B ）开展涉密印务。

A.可以                     B.不可以

C.酌情考虑                 D.无要求

- 72.设立数字印刷企业，应当向（ B ）新闻出版行政部门提出申请，并提交相关文件。

A.国家级                   B.所在地省级

C.所在地市级               D.所在地县级

- 73.( A ）是组成数字印刷复制图像的最基本单位。

A.网点                     B.像素

C.显示点                   D.打印点

- 74.设立数字印刷企业，要求具有（ A ）台以上生产型数字印刷机。

A.1                        B.2

C.3                        D.4

- 75.为规范数字印刷经营活动，促进数字印刷健康发展，根据《出版管理条例》、《印刷业管理条例》，制定了（ A ）

A.《数字印刷管理办法》     B.《数字印刷经营办法》

C.《数字印刷管理条例》     D.《数字印刷经营条例》

- 76.生产型数字印刷机是指具备（ B ）印刷速度和印刷质量，能实现工业化连续生产、批量生产的数字印刷设备。

A.极高                     B.较高

C.一般                     D.较低

- 77.数字印刷设备一旦出现故障，操作人员通常正确的操作步骤应该是（ A ）。

A.查看设备操作面板提示进行判断处理

B.立刻重启控制器

C.直接联系400或设备工程师，寻求技术指导

D.停机并断电

- 78.数字印刷生产过程中出现印品乱码、丢字等版式问题，以下（ A ）处理方式是无效的。

A.更换纸张                 B.尝试更换打印驱动

C.使用专业排版软件         D.重新转换文件类型

- 79.数码印刷机可以对一个像素表现出（ A ）级的阶调层次。

A.256                      B.512

C.128                      D.1024

- 80.LAN是指（ B ）网络。

A.广域网                   B.局域网

C.城域网                   D.互联网

- 81.数字印刷技术被认为是印刷数字化的技术（ C ）。

A.起点                     B.终点

C.节点                     D.特点

- 82.数字印刷归纳出的技术特点不包括（ B ）。

A.无版                     B.无网点

C.无接触                   D.无压

- 83.数字印刷生产要求的基本起印数是（ A ）。

A.0                        B.500

C.1000                     D.5000

- 84.静电成像数字印刷的定影环节是采用（ D ）方法。

A.定影液                   B.加压

C.加热                     D.加热加压

- 85.喷墨成像数字印刷的精细喷嘴直径一般为（ B ）微米。

A.10~30                    B.30~50

C.50~80                    D.100以上

- 86.按需喷墨技术的不足是墨滴喷射速度较低，解决的较好技术方法是采用（ C ）技术。

A.提高频率                 B.提高压力

C.增多喷嘴                 D.降低墨水粘度

- 87.数字印刷纸张的性能要求应不包括（ C ）网络。

A.电性能                   B.表面平滑度

C.表面强度                 D.含水量

- 88.静电成像数字印刷的彩色印刷墨粉属于（ B ）墨粉。

A.无组份                   B.双组份

C.单组份                   D.多组份

- 89.喷墨成像数字印刷机的工作性能高低不包括（ D ）。

A.喷嘴数量                 B.喷印分辨率

C.墨滴大小                 D.价格高低

- 90.生产型数字印刷机与高速打印机的主要区别不包括（ B ）。

A.印刷速度                 B.设备尺寸

C.供纸量                   D.色彩管理系统

- 91.数字印刷中的文件预检主要是检查（ A ）。

A.文件格式                 B.文件名称

C.文件大小                 D.文件数量

- 92.数字印刷印前处理工作不包括（ D ）处理。

A.陷印                     B.出血

C.爬移                     D.调压

- 93.数字印刷中的RIP处理是将印刷版面上的图像、图形、文字等信息统一转换成可以印刷（ C ）页面。

A.矢量                     B.可见

C.点阵信息                 D.不可见

- 94.可变数据印刷也被称为（ B ）。

A.一对多印刷               B.个性化印刷

C.按需印刷                 D.短版印刷

- 95.可变数据印刷的技术关键应该是（ A ）。

A.数据库                   B.模版库

C.缓存库                   D.地址库

- 96.数字印刷是全数字化工作流程，所以应用色彩管理是（ C ）。

A.不必要的                 B.不可行的

C.必要的                   D.不方便的

- 97.数字化工作流程主要处理工艺过程中的图文内容信息和生产控制信息，（ B ）承载印刷生产控制系统信息。

A.PS                       B.JDF

C.PDF                      D.EPS

- 98.数字印刷最常见联机印后加工方式是（ A ）。

A.骑马订                   B.精装

C.锁线                     D.烫印

- 99.GB/T 33259-2016“数字印刷质量要求及检验方法”仅适用于（ B ）上采用喷墨成像或静电成像机理印刷的数字印刷品。

A.铝箔承印物               B.纸质承印物

C.薄膜承印物               D.合成承印物

- 100.数字印刷品正反面套准误差必须小于等于（ B ）。

A.0.5mm                    B.1.0mm

C.1.25mm                   D.1.5mm

二、判断题（共100道题）

- 1.喷墨印刷技术一般分为连续喷墨和按需喷墨。（ √ ）

- 2.数字印刷因为无需制版，所以油墨转移方式都是直接印刷。（ × ）

- 3.色彩管理系统CMS包含四个组成部分：特征文件、特征文件连接色空间、色彩管理模块和再现意图。（ √ ）

- 4.数字印刷的主要印刷材料就是墨水或墨粉。（ × ）

- 5.为保证数字印刷的高质量，可以对上机印刷承印物进行预涂布等表面处理。（ √ ）

- 6.静电成像印刷基本过程可分为充电、曝光、显影、转移、定影、清除六个步骤。（ √ ）

- 7.单张纸数字印刷机通常无需设置印刷纸张的尺寸规格等承印物基本信息，因为设备足够智能化，可自动识别。（ × ）

- 8.在计算机上选择CMYK模式显示的图像颜色并不等同于实际印刷出来的颜色效果。（ √ ）

- 9.计算机和服务器对于数字印刷设备而言只是辅助设备，并非数字印刷必要的组成部分。（ × ）

- 10.数字印刷质量正在逐步接近胶印水平，目前的喷墨印刷技术分辨率最高已可提升至2400dpi。（ √ ）

- 11.印刷文件能够被数字印刷设备识别，主要是通过 RIP 功能进行了数据文件的解析与翻译。（ √ ）

- 12.HP-Indigo 电子油墨是唯一被 PANTONE 认可的数字印刷彩色油墨，可实现95%的PANTONE色域的颜色复制。（ √ ）

- 13.《印刷业管理条例》适用于出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动。（ √ ）

- 14.色彩的三个基本属性是色相、亮度和灰度。（ × ）

- 15.静电成像印刷中的感光鼓可反复充电/放电，几乎没有使用寿命的限制。（ × ）

- 16.数字印刷机在印刷生产中常用的色彩模式为 RGB 模式。（ × ）

- 17.按需印刷的英文缩写是 POD。（ √ ）

- 18.RIP 是栅格化图像处理器的英文缩写。（ √ ）

- 19.数字印刷品覆膜加工后常见的质量问题是覆膜起泡。（ √ ）

- 20.数字印刷设备对于环境的温湿度要求相对不高。（ × ）

- 21.数字印刷机与众多印后设备通常采用连线工作方式。（ × ）

- 22.设备校正的原则是让设备处于一个稳定的最佳工作状态，包括最佳的颜色再现范围、最佳的阶调表现。（ √ ）

- 23.原稿图像分辨率的高低并不影响印刷图像的复制质量。（ × ）

- 24.喷墨数字印刷过程中产生的废墨，并不属于危废。（ × ）

- 25.数字印刷企业生产中产生的废气可以通过加高排气筒的方式，直接排放至大气中。（ × ）

- 26.环境标志认证证书的有效期是三年，每年并不需要年检。（ × ）

- 27.纸张的定量通常用克重表示，其单位为克/平方米。（ √ ）

- 28.数字印刷机只需要作好色彩管理就可以保证印刷质量，并不需要对印刷机自身再作校正。（ × ）

- 29.随着数字印刷机自动化程度越来越高，对计算机及软件要求也随之提高，相应的对 RIP 软件的要求也会提高。（ √ ）

- 30.PDF是数字印刷设备唯一能够识别的印刷文件格式。（ × ）

- 31.数字印刷机采用灰平衡梯尺测控条控制复制阶调，一般分为暗调、中间调、亮调三部分进行有效控制。（ √ ）

- 32.印刷中的中性灰是由黄、品红、青以及黑色组成。（ × ）

- 33.可变数据印刷是设计了一个文档版面形式，在与数据库连接后，可调用不同的文字、图片等，实现每张复制品的印刷内容不同。（ √ ）

- 34.墨水/墨粉不属于数字印刷的主要耗材。（ × ）

- 35.再生纸是以废纸做原料，将其打碎、脱色、制浆处理，经过多种工序加工生产出来的环保纸张。（ √ ）

- 36.所谓染料型墨水其实仍然采用颜料作为呈色色料。（ × ）

- 37.喷墨印刷的质量精细程度与喷墨头中的喷嘴多少没有直接关系。（ × ）

- 38.数字印刷样张若出现固定距离的墨杠故障，可能与成像辊磨损有关。（ √ ）

- 39.数字印刷质量检测的重点应放在生产过程检测上，而不只是印刷结果的检测。（√ ）

- 40.从国内印刷产业发展看，整体印刷GDP增速放缓，但数字印刷GDP增速加快，在印刷总产值中的占比逐年增加。（ √ ）

- 41.数字印刷机的开机率不足，原因之一是数字印刷机的更新换代太快。（ × ）

- 42.数字印刷企业接受出版单位委托进行图书印刷的，可以无需验证出版单位的印刷委托书。（ × ）

- 43.数字印刷企业是当然的环保型企业，不受国家有关印刷企业总量、结构和布局的规划限制。（ × ）

- 44.市场常见数字印刷机主要分为静电成像数字印刷机和喷墨成像数字印刷机两大类型。（ √ ）

- 45.外商在我国可以独资设立数字印刷企业。（ × ）

- 46.分辨率表示每英寸（25.4mm）排列有多少个像素点。一般数字越大则分辨率越高，越能表现复制图像细节。（ √ ）

- 47.局域网指的是传送距离在数百公里以上的的网络，传送速度比较慢。（ × ）

- 48.USB 3.0的数据传输速度比USB 2.0慢。（ × ）

- 49.数字印刷采用的骑马订方式，要求书帖总厚度≤5mm。（ × ）

- 50.色粉的正确转移与否与色粉的充电特性紧密相关。（ √ ）

- 51.可变数据印刷必须是基于数字印刷方式。（ √ ）

- 52.印刷品的客观评价是运用适当的检测标准与方法，对印刷品的各个质量特征进行仪器测量，并用量化数据表示。（ √ ）

- 53.CMYK 的颜色范围是指0-100%范围之间的任意值。（ × ）

- 54.纸张的含水量过大，在数字印刷生产中容易引起卡纸故障。（ √ ）

- 55.文档中是否包含细线图形并不需要进行印前检查。（ × ）

- 56.通常使用 Adobe Photoshop软件修改调整矢量图形。（ × ）

- 57.书籍骑马订加工时，当书帖总厚度≤2mm时,印前排版可以不考虑设置爬移量。（ √ ）

- 58.目前，数字印刷已经可以完全替代传统印刷。（ × ）

- 59.印刷密度计只能测定印刷品的实地密度值。（ × ）

- 60.数字印刷方式能够满足按需印刷、可变数据印刷、个性化印刷和远程印刷的需求。（ √ ）

- 61.陷印处理后的内容已经融合到矢量图形或图像数据本身，所以无法删除。（ × ）

- 62.所见即所得是指设计文件或者交换格式的预览效果与最终印刷输出的结果是一致的。（ √ ）

- 63.中性灰是用来衡量印刷复制中的色彩再现是否正确的一种判断依据。（ √ ）

- 64.一般印刷油墨的色域范围都要比显示器的色域范围小。（ √ ）

- 65.陷印处理方法是解决彩色印刷中套印不准问题的方法之一。（ √ ）

- 66.印前处理中UCR和GCR方法的本质是一致的。（ × ）

- 67.印刷品的客观评价是运用适当的检测手段，对印刷品的各个质量特征进行测量，并用量化数据来表示质量特性。（ √ ）

- 68.承印纸张的裁切精度会影响数字印刷产品的正反套印精度。（ √ ）

- 69.数字印刷机的线性化校准每个月一次即可。（ × ）

- 70.灰度是与设备无关的色空间。（ × ）

- 71.设计中的出血处理是为了防止印刷品裁切或折叠时出现白边。（ √ ）

- 72.在调整扫描仪的分辨率时，分辨率并不是越高越好。（ √ ）

- 73.图形与图像的实质是一样的，只是叫法不同。（ × ）

- 74.纳米油墨的颜料直径只有几十纳米，对于光的反射比传统颜料更强，可以在颜料总量减少的情况下，获得更加出色的图像品质。（ √ ）

- 75.静电成像数字印刷的图文转移可以通过中间载体实现，因此也可以认为属于间接印刷方式。（ √ ）

- 76.通过数字印刷方式在身份证上印刷的不同个人信息属于可变数据印刷。（ √ ）

- 77.喷墨印刷的墨水必须是低粘度的墨水。（ √ ）

- 78.数字印刷对彩色图像和黑白线条原稿的分辨率要求是一致的。（ × ）

- 79.纸张印刷的总墨量必须测试，以保证得到最佳的印刷色域。（ √ ）

- 80.数字化工作流程是在印刷各个环节中的图文信息和生产控制信息集成化管理和控制的系统和技术。（ √ ）

- 81.数字印刷的基础是印刷的数字化。（ √ ）

- 82.数字印刷与传统印刷的最主要区别是是否使用印版。（ √ ）

- 83.静电成像数字印刷使用的呈色材料既有固体的墨粉，也有固体色料与油混合的液体油墨。（ √ ）

- 84.喷墨成像数字印刷的墨层比胶印墨层更薄。（ × ）

- 85.喷墨成像数字印刷技术有可能取代传统胶印技术的原因是喷墨印刷质量总是优于胶印质量。（ × ）

- 86.无论采用何种技术的数字印刷工艺，使用的纸张、墨粉或墨水等耗材都是可以通用的。（ × ）

- 87.静电成像数字印刷中的彩色印刷墨粉都是双组份墨粉。（ √ ）

- 88.生产型数字印刷设备的印刷幅面都较小，原因之一是因为印刷幅面增大会导致设备成本提高太多，性价比不合适。（ √ ）

- 89.数字印刷系统与高级打印机的主要区别包括是否具有色彩管理系统和工作流程管理系统。（ √ ）

- 90.静电印刷中所采用的成像鼓表面材料是一种光敏半导体材料，简称光导体材料，这种材料在处于亮处时表现为绝缘特性，但在暗处则呈现导电性。（ × ）

- 91.数字印刷机可以用来作为打样机使用。（ √ ）

- 92.数字印刷的联机印后加工是应用推广的技术瓶颈之一。（ √ ）

- 93.数字印刷的全流程都是数字化的，无需配置数字工作流程。（ × ）

- 94.生产型数字印刷机与办公型打印机的唯一区别就是印刷或打印速度。（ × ）

- 95.数字印刷技术已经实现智能化。（ × ）

- 96.使用水性墨水的喷墨印刷是不会因为墨水干结而堵塞喷嘴的。（ × ）

- 97.静电成像数字印刷与喷墨成像数字印刷的原理、设备、工艺和应用市场都不完全相同。（ √ ）

- 98.数字印刷技术是不同于传统印刷技术的新型印刷技术。（ √ ）

- 99.数字印刷比传统胶印的数字化程度高，所以数字印刷品质量也比传统胶印产品质量的高。（ × ）

- 100.所谓二值喷墨是指墨滴充电只有带电或不带电两种状态。（ √ ）

三、多项选择题（共40道题）

- 1.数字印刷设备按照承印纸张的规格不同，可分为（ B、C ）型数字印刷机。

A.大开纸                   B.单张纸

C.卷筒纸                   D.小开纸

- 2.不同数字印刷方式采用不同的数字成像方式，（ A、B、C、D ）属于数字印刷成像技术。

A.静电成像                  B.喷墨成像

C.热成像                    D.磁性成像

- 3.（ A、B、C ）属于按需喷墨成像技术。

A.热泡喷墨                  B.压电喷墨

C.静电喷墨                  D.连续喷墨

- 4.使用数字印刷机进行印刷生产时可能产生的污染生产环境的主要有害物质有( B、C、D )。

A.废水                      B.粉尘

C.臭氧                      D.废气

- 5.哪些情况下需要对数字印刷设备重新进行校正（ A、C、D ）。

A.更换感光鼓                B.更换同种纸张

C.更换压印辊                D.更换不同纸张

- 6.数字加网技术主要有（ B、C、D ）几类。

A.模拟加网技术              B.调幅加网技术

C.调频加网技术              D.混合加网技术

- 7.与设备空间有关的颜色空间是( A、B )。

A.CMYK                      B.RGB

C.LAB                       D.XYZ

- 8.数字印刷生产中印刷样张通常要检查的内容有（ A、B、C、D ）。

A.正背套印                  B.副本质量

C.彩色套印                  D.与印刷文件或原稿比对

- 9.关于分辨率的正确说法是（ A、B、D ）。

A.lpi是印刷加网线数的单位

B.dpi是指扫描仪和制版机的分辨率

C.spi是数字印刷机的分辨率

D.ppi是数字图像的分辨率

- 10.色料三原色是( A、C、D )。

A.黄色                      B.红色

C.品红                      D.青色

- 11.我国数字印刷产业发展存在的不足可描述为（ A、B、C ）。

A.核心技术研发不足          B.数字印刷教育落后

C.不同地区发展不平衡        D.数字印刷设备全部进口

- 12.连续喷墨成像技术包括（ A、C、D ）。

A.连续循环喷墨              B.陶瓷压电喷墨

C.连续区域可调喷墨          D.连续阵列喷墨

- 13.数字打样机的校准程序包括（ A、B、C、D ）。

A.总墨量限制                B.各通道墨量限制

C.线性化                    D.质量控制

- 14.数字印刷用涂布纸性能要求包括（ A、B、C、D ）指标。

A.平滑度                    B.含水量

C.纹路方向                  D.导电性

- 15.数字印刷影响生产顺畅的常见故障为（ A、B、C ）故障。

A.套印                      B.纸张变形

C.墨迹干燥                  D.印刷数量

- 16.数字印刷排版工作的第一步是新建文件，需要考虑的参数和设置有（ A、B、C、D ）。

A.幅面大小                  B.页面边距

C.纸张方向                  D.排版方向

- 17.书刊中（ B、C、D ）是不排页码的，也不占页码。

A.目录                      B.扉页

C.版权页                    D.封面

- 18.国际色彩联盟的主要任务是（ A、B ）。

A.创建色彩管理的标准

B.创建核心文件的标准格式

C.确保色彩数据在不同设备色彩空间转换时能够完全匹配

D.创造一个建立在Macintosh操作系统上的色彩管理体系

- 19.ICC色彩管理系统的基本三要素包括（ A、B、C ）。

A.色彩连结空间              B.设备特性文件

C.色彩管理模块              D.RGB色彩空间

- 20.数字印刷品出现纸张波浪变形或荷叶边，与（ B、C、D ）因素有关系。

A.纸张 PH 值                B.原纸含水量

C.车间温湿度                D.印刷干燥温度

- 21.印刷图像质量评价的要素包括（ A、B、C、D ）。

A.阶调层次                  B.颜色

C.清晰度                    D.一致性

- 22.喷墨印刷机需要设定的基本参数通常包括（ A、B、C、D ）。

A.印刷速度                  B.颜色模式

C.纸张幅宽                  D.烘干温度

- 23.书刊数字印刷机通常配置的连线印后加工设备包括（ A、B、D ）。

A.折页设备                  B.骑马订设备

C.锁线精装设备              D.无线胶订设备

- 24.数字印刷方式已经成为印刷行业技术发展的趋势，其优势主要在于（ A、B、C ）。

A.相对绿色环保              B.按需印刷

C.个性化定制                D.总比传统印刷质量好

- 25.生产型数字喷墨印刷生产有断线的故障,可能原因有( A、B、C )。

A.喷头堵塞                  B.喷头错位

C.供墨泵故障                D.纸张质量问题

- 26.数字印刷与新闻出版紧密相关的新概念有（ A、B、C、D ）。

A.按需出版                  B.远程印刷

C.个性化印刷                D.可变数据印刷

- 27.数字印刷时的拼大版工作会受到( A、C、D )因素影响。

A.折页方式                  B.印刷速度

C.配页方式                  D.印刷方式

- 28.印刷业常用的网点种类有( A、B、D )。

A.调频网点                  B.调幅网点

C.虚实网点                  D.混合网点

- 29.数字印刷机与传统印刷机相比存在（ A、B、C、D ）差异。

A.印刷原理                  B.印刷速度

C.转单效率                  D.印量平衡点

- 30.（ B、C ）是适合数字印刷的业务类型。

A.单本印量10万册的教材

B.50张个人名片

C.10本署名不同的毕业纪念册

D.一个50万套的烟包印刷产品

- 31.数字印刷转单较快主要是因为（ A、B、D ）。

A.无需制作印版

B.印刷文件信息直接导入印刷机

C.数字印刷速度更快

D.印刷环节减少，生产流程加快

- 32.大量印刷企业正在加快引进生产型数字印刷设备，主要原因是（ A、B、C、D ）。

A.满足小批量短版印刷的需求

B.提升企业生产能力与灵活性的需求

C.传统印刷企业转型升级的需要

D.数字印刷技术与生产流程的成熟

- 33.与传统印刷相比，数字印刷工艺对操作人员的要求是（ A、C、D ）。

A.对印前知识与技能要求较高

B.对印刷操作经验的要求更高

C.基本上单人操作单机

D.对计算机和网络了解较多

- 34.办公文件数字印刷常见的印后加工工艺有（ A、C、D ）。

A.螺旋订                    B.胶订

C.角订                      D.骑马订

- 35.企业质量管理的特点是指（ A、B、C ）。

A.全面                      B.全员

C.全过程                    D.全技术

- 36.颜色的属性描述正确的是（ A、B、C ）。

A.色相是每种颜色本身所固有的相貌，表示此色与他色之间的区别

B.亮度是指颜色的明暗程度

C.饱和度是指颜色的纯净程度

D.色温是表示光源光色的尺度

- 37.观察印刷图像时要注意（ A、B、D ）。

A.光源显色指数应在90以上   B.环境色应为中性色

C.采光为光源的镜面反射光    D.采用D50标准光源

- 38.数字图像的采集需要借助（ A、B、C ）等工具。

A.扫描仪                    B.数字照相机

C.摄像机                    D.数字照排机

- 39.色度计可用于测量颜色的（ A、B、C ）。

A.三刺激值                  B.色差值

C.CIE Lab值                D.密度值

- 40.局域网的优点有哪些？（ A、B、C、D ）

A.文件共享                  B.打印机共享

C.高速传输                  D.易保密管理